- 项目需求：

| 信息中心北二楼男女卫生间和洗手间顶面漏水及机械车间钢结构顶棚天沟漏水维修报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 1：信息中心北二楼男女卫生间和洗漱间顶面漏水维修共计12处，需采用顶下贯穿加压式施工对顶面漏水处做防水处理且不破坏原屋面防水层 | 12处 |  |  |  |
| 2 | 2：外墙墙皮脱落严重、需铲除从新粉刷3处 | 10平方 |  |  |  |
| 3 | 3：顶棚下水管口漏水砸除漏水、管囗四周地面砖且清理到管根处至现浇层，要从上一层地面位置进行处理。1：砸除漏水管囗四周地面砖且清理到管根处至现浇层。2：深砸管根处用堵漏王进行处理1遍且清理干净。3：管根四周采用德高柔性防水涂刷2遍且复盖原防水层，厚度≥5mm。4：防水试验48小时 | 5处 |  |  |  |
| 4 | 4：恢复粘贴砸除的地面砖且清理干净 | 5处 |  |  |  |
| 5 | 小计： |  |  |  |  |
| 6 | 机械车间钢结构天沟焊接及防水处理维修： |  |  |  |  |
| 7 | 1：拆除原顶棚天沟彩钢挡水封口条及重新定制安装 | 天沟热镀钢板焊接30米 |  |  |  |
| 8 | 2：清理天沟内卫生垃圾及上锈腐蚀处打磨干净.严重破损处采用3mm厚热镀钢板折成形与原天沟进行焊接。 | 天沟防水30米 |  |  |  |
| 9 | 3：刷油性聚胺酯一遍，上聚酯布一层再刷两遍聚胺酯涂料，彩钢瓦与天沟交接处采用雨虹自粘卷材做接口封好边后再涂刷液体原材防止窜水。 | 彩钢封口条制作安装30米 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |