项目需求：

| 学生1、2、3、5、6、7号宿舍、洗漱间、卫生间漏水维修 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 1312维修卫生间顶渗水及墙面修复 | 1：砸除上一层对应原卫生间地砖及蹲便器且清理干净至基层 | 间 | 1 |  |  |
|  |  | 2：1比3水泥砂浆打底，厚度不小于50mm. |  |  |  |  |
|  |  | 3：防水涂刷两便且做闭水试验 |  |  |  |  |
|  |  | 4：蹲便器更换安装及地砖更换铺设 |  |  |  |  |
|  |  | 5：垃圾清运且卫生清理干净 |  |  |  |  |
| 2 | 1316维修卫生间顶渗水及墙面修复 | 1：砸除上一层对应原卫生间地砖及蹲便器且清理干净至基层 | 间 | 1 |  |  |
|  |  | 2：1比3水泥砂浆打底，厚度不小于50mm. |  |  |  |  |
|  |  | 3：防水涂刷两便且做闭水试验 |  |  |  |  |
|  |  | 4：蹲便器更换安装及地砖更换铺设 |  |  |  |  |
|  |  | 5：垃圾清运且卫生清理干净 |  |  |  |  |
| 3 | 1320维修卫生间顶渗水及墙面修复 | 1：砸除上一层对应原卫生间地砖及蹲便器且清理干净至基层 | 间 | 1 |  |  |
|  |  | 2：1比3水泥砂浆打底，厚度不小于50mm. |  |  |  |  |
|  |  | 3：防水涂刷两便且做闭水试验 |  |  |  |  |
|  |  | 4：蹲便器更换安装及地砖更换铺设 |  |  |  |  |
|  |  | 5：垃圾清运且卫生清理干净 |  |  |  |  |
| 4 | 1501维修卫生间顶渗水及墙面修复 | 1：砸除上一层对应原卫生间地砖及蹲便器且清理干净至基层 | 间 | 1 |  |  |
|  |  | 2：1比3水泥砂浆打底，厚度不小于50mm. |  |  |  |  |
|  |  | 3：防水涂刷两便且做闭水试验 |  |  |  |  |
|  |  | 4：蹲便器更换安装及地砖更换铺设 |  |  |  |  |
|  |  | 5：垃圾清运且卫生清理干净 |  |  |  |  |
| 5 | 1605维修室内顶渗水及墙面修复 | 采用贯穿加压注点式防水施工 | 点 | 1 |  |  |
| 6 | 1617维修室内顶渗水及墙面修复 | 采用贯穿加压注点式防水施工 | 点 | 2 |  |  |
| 7 | 1624维修室内顶渗水及墙面修复 | 采用贯穿加压注点式防水施工 | 点 | 3 |  |  |
| 8 | 2317维修洗漱间顶渗水及墙面修复 | 1：砸除上一层对应原洗漱间地砖且清理干净至基层 | 间 | 1 |  |  |
|  |  | 2：防水涂刷两便且做闭水试验 |  |  |  |  |
|  |  | 3：更换地砖及铺设 |  |  |  |  |
|  |  | 4：垃圾清运且卫生清理干净 |  |  |  |  |
| 9 | 2628维修室内、洗漱间顶渗水及墙面修复 | 采用贯穿加压注点式防水施工（室内7+洗漱间3） | 点 | 10 |  |  |
| 10 | 2630维修室内、卫生间顶渗水及墙面修复 | 采用贯穿加压注点式防水施工（室内4+卫生间3） | 点 | 7 |  |  |
| 11 | 3626维修室内顶渗水及墙面修复 | 采用贯穿加压注点式防水施工 | 点 | 1 |  |  |
| 12 | 5608维修室内顶渗水及墙面修复 | 采用贯穿加压注点式防水施工 | 点 | 4 |  |  |
| 13 | 6411维修室内顶渗水及墙面修复 | 采用贯穿加压注点式防水施工 | 点 | 1 |  |  |
| 14 | 7107维修洗漱间顶渗水及墙面修复 | 1：砸除上一层对应原洗漱间地砖且清理干净至基层 | 间 | 1 |  |  |
|  |  | 2：防水涂刷两便且做闭水试验 |  |  |  |  |
|  |  | 3：更换地砖及铺设 |  |  |  |  |
|  |  | 4：垃圾清运且卫生清理干净 |  |  |  |  |
| 15 | 7227维修卫生间顶渗水及墙面修复 | 1：砸除上一层对应原卫生间地砖及蹲便器且清理干净至基层 | 间 | 1 |  |  |
|  |  | 2：1比3水泥砂浆打底，厚度不小于50mm. |  |  |  |  |
|  |  | 3：防水涂刷两便且做闭水试验 |  |  |  |  |
|  |  | 4：蹲便器更换安装及地砖更换铺设 |  |  |  |  |
|  |  | 5：垃圾清运且卫生清理干净 |  |  |  |  |
| 16 | 7422维修卫生间顶渗水及墙面修复 | 1：砸除上一层对应原卫生间地砖及蹲便器且清理干净至基层 | 间 | 1 |  |  |
|  |  | 2：1比3水泥砂浆打底，厚度不小于50mm. |  |  |  |  |
|  |  | 3：防水涂刷两便且做闭水试验 |  |  |  |  |
|  |  | 4：蹲便器更换安装及地砖更换铺设 |  |  |  |  |
|  |  | 5：垃圾清运且卫生清理干净 |  |  |  |  |
| 17 | 6510室内顶部墙面维修 | 顶面铲除、批腻子、刷乳胶漆及垃圾清运且卫生清理干净 | ㎡ | 20 |  |  |
| 18 | 4419维修卫生间顶渗水及顶面修复 | 1：砸除上一层对应原卫生间地砖及蹲便器且清理干净至基层 |  |  |  |  |
|  |  | 2：1比3水泥砂浆打底，厚度不小于50mm. | 间 | 1 |  |  |
|  |  | 3：防水涂刷两便且做闭水试验 |  |  |  |  |
|  |  | 4：蹲便器更换安装及地砖更换铺设 |  |  |  |  |
|  |  | 5：垃圾清运且卫生清理干净 |  |  |  |  |
| 19 | 3124.5427.6314.6406卫生间蹲便器 | 1；砸除卫生间地砖及蹲便器 | 间 | 4 |  |  |
|  |  | 2：1比3水泥砂浆打底，厚度不小于50mm. |  |  |  |  |
|  |  | 4：蹲便器更换安装及地砖更换铺设 |  |  |  |  |
|  |  | 5：垃圾清运且卫生清理干净 |  |  |  |  |